+0 版本记录

| 版本 | 改动 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V0 | - | - |
| V1 | - 增加了定时上传参数接口的说明 - 去掉了部分不需要监控的参数编码 | - 2024年3月21日 |
| V2 | 1、增加下发接口 | 2024年4月1日 |
| V3 | - 参数修改接口增加字段用于接收修改前的参数值、 2、修改setValue字段对应的描述 | 2025年10月15日 |

1 注意事项

1）本文档只针对 热压设备的工艺参数上传格式和接口做描述；其他设备参数需后续另行对接和调试;

2）接口地址10.0.100.100:13308

3）调试的服务器地址不变（与当前已有的上报接口相同）

2开机和定时上传参数接口

接口说明

| 接口名称 | 开机和定时上传参数接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | - 设备开机时，上传可设置所有参数信息至指定接口 - 设备每1min 将参数上传到AI工控 |  |  |  |
| 调用方法 | Post |  |  |  |
| 路由地址 | /api/station/private/produce/equip/uploadParam |  |  |  |
| 数据格式 | application/json;charset=UTF-8 |  |  |  |
| 请求字段 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 是否必填 |
|  | tenantID | 产线编号 | Integer | 是 |
|  | uploadTime | 上传时间 | String | 是 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | upperCompTime | 上位机当前时间 | String | 是 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | plc1Time | PLC1当前时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | plc2Time | PLC2当前时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss 多个plc的时候使用 |
|  | plc3Time | PLC3当前时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss 多个plc的时候使用 |
|  | plc4Time | PLC4当前时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss 多个plc的时候使用 |
|  | plc5Time | PLC5当前时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss 多个plc的时候使用 |
|  | equipCode | 设备编码 | String | 是 |
|  | paramList | 参数列表 | List | 是 |
|  | paramCode | 参数编码 | String | 是 |
|  | paramName | 参数名称 | String | 是 |
|  | setValue | 参数编码对应的取值 | String | 是 |
| 请求报文示例 | { "tenantID": 1200001, "uploadTime":"2023-03-26 12:23:23", "upperCompTime":"2023-03-26 12:23:23", "plc1Time":"2023-03-26 12:23:23", "plc2Time":"", "plc3Time":"", "plc4Time":"", "plc5Time":"", "equipCode":"JS100001", "paramList": [ { "paramCode": "code1", "paramName":"参数一", "setValue": "20" } ] } |  |  |  |
| 返回报文字段 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 描述 |
|  | code | 应答状态 | String | 成功 200，失败：非 200 |
|  | data |  |  |  |
|  | message | 上传成功提醒 | String |  |
|  | status | 上传状态 | Bool | 成功标识 |
|  | errorMsg | 校验失败原因 | String |  |
| 返回成功 | { "code": "200", "message": "操作成功", "status": true, "traceID": "bc91be61-2c7a-4c89-870a-482b12794352", "errorMsg": "are no errors", "data": null } |  |  |  |
| 返回失败 | { "code": "2002", "message": "", "status": false, "traceID": "bc91be61-2c7a-4c89-870a-482b12794352", "errorMsg": "参数不全/参数错误", "data": null } |  |  |  |
| 返回代码（code）说明 | 200：成功 2002：参数不全/参数错误 20088：服务器错误 |  |  |  |

3 修改参数上传接口

接口说明

| 接口名称 | 修改参数上传接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 上传修改前后的参数值至指定接口,注意只上传确实修改了的参数信息 - 调用失败、修改不成功 - 返回code非200，提示原因（errorMsg内容），修改不成功 - 返回code 200，提示修改成功！ |  |  |  |
| 调用方法 | Post |  |  |  |
| 路由地址 | /api/station/private/produce/equip/changeParam |  |  |  |
| 数据格式 | application/json;charset=UTF-8 |  |  |  |
| 请求字段 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 是否必填 |
|  | tenantID | 产线编号 | Integer | 是 |
|  | userAccout | 用户账号 | String | 是 |
|  | uploadTime | 上传时间 | String | 是 |
|  | equipCode | 设备编码 | String | 是 |
|  | paramList | 参数列表 | List | 是 |
|  | paramCode | 参数编码 | String | 是 |
|  | paramName | 参数名称 | String | 是 |
|  | oldValue | 参数编码修改前对应的取值 | String | 是 |
|  | setValue | 参数编码修改后对应的取值 | String | 是 |
| 请求报文示例 | { "tenantID": 1200001, "userAccout": 1200001, "uploadTime":"2023-03-26 12:23:23", "equipCode":"JS100001", "paramList": [ { "paramCode": "code1", "paramName":"参数一", "setValue": "20", "oldValue": "10", } ] } |  |  |  |
| 返回报文字段 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 描述 |
|  | code | 应答状态 | String | 成功 200，失败：非 200 |
|  | data |  |  |  |
|  | message | 上传成功提醒 | String |  |
|  | status | 上传状态 | Bool | 成功标识 |
|  | errorMsg | 校验失败原因 | String | 失败原因 |
| 返回成功 | { "code": "200", "message": "操作成功", "status": true, "traceID": "bc91be61-2c7a-4c89-870a-482b12794352", "errorMsg": "are no errors", "data": null } |  |  |  |
| 返回失败 | { "code": "2002", "message": "", "status": false, "traceID": "bc91be61-2c7a-4c89-870a-482b12794352", "errorMsg": "参数不全/参数错误", "data": null } |  |  |  |
| 返回代码（code）说明 | 200：成功 2002：参数不全/参数错误 20088：服务器错误 |  |  |  |

| 厂商（*） | 账号（*） | 账号名称（*） |
| --- | --- | --- |
| 灵鸽 | lgxg | 灵鸽_修改参数 |
| 秦田 | qtxg | 秦田_修改参数 |
| 先导 | xdxg | 先导_修改参数 |
| 光大 | gdxg | 光大_修改参数 |
| 时代高科 | sdgkxg | 时代高科_修改参数 |
| 精朗 | jlxg | 精朗_修改参数 |
| 杭可 | hkxg | 杭可_修改参数 |
| 昊宸 | hcxg | 昊宸_修改参数 |

4.设备接收工艺参数的接口

注：与前述接口不同，本接口是部署到 上位机（设备侧），然后由国轩的系统去调用的，换言之，请求方（主动方）是国轩的系统。该接口需支持指定某一参数或多个非全参数下发，禁止修改一个参数需将全部参数下发。

| 接口名称 | 设备接收工艺参数的接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | - 国轩的系统会在内部审批流程完成之后，主动向设备发起请求，将最新的工艺参数推送过去。收到国轩系统的请求: - 第一：设备应按照约定规范返回： - 1、调用失败、修改不成功 - 2、返回code非200，提示原因（errorMsg内容），修改不成功 - 3、返回code 200，提示修改成功！ - 这里的code是业务含义的code，不是http状态码。请勿混淆 - 第二：下发的参数可能只是某一个设备的部分参数 - 设备只需要对下发的参数响应即可，未下发的参数不需要响应、保持原状即可 - 第三：下发接口参数中含有递增的版本号 - 当版本号不同时，参数一定发生了变化。当版本号相同时，参数不变。 |  |  |  |
| 调用方法 | Post |  |  |  |
| 路由地址 | /api/tpm/produce/uploadParam |  |  |  |
| IP和端口 | 设备方应提供接口部署的IP 和 端口，在此约定 端口应统一使用6070 |  |  |  |
| 协议 | http协议 |  |  |  |
| 数据格式 | application/json;charset=UTF-8 |  |  |  |
| 请求字段 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 是否必填 |
|  | remark | 变更简要描述，不超过200字 | String | 否 |
|  | clientName | 客户端名称，即国轩系统的名称 | String | 是 |
|  | pushTime | 上传时间 | String | 是；格式如 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | traceID | 方便设备和国轩系统两边对账和排障的id，业务上没有实际作用，但强烈推荐设备至少能在日志中记录下来 | String | 是 |
|  | equipCode | 设备编码 | String | 是 |
|  | tenantID | 设备租户号 | String | 否 |
|  | paramList | 参数列表 | List | 是 |
|  | paramCode | 参数编码 | String | 是 |
|  | paramName | 参数名称 | String | 是 |
|  | value | 设置值 | String | 是 |
|  | version | 版本号 | Integer | 是 |
| 请求报文示例 | 假设设备将本接口部署到10.1.1.1，则接口为 http://上位机服务IP:6070/api/tpm/produce/uploadParam POST 请求体： { "clientName": "tpm", "equipCode": "XZ2-01-01-QJ-QJ-01", "paramList": [ { "paramCode": "BJ_CHY_YL_XX", "paramName": "包胶_测厚仪_压力_下限", "value": "140", "version": 1 }, { "paramCode": "BJ_CHY_YL_SX", "paramName": "包胶_测厚仪_压力_上限", "value": "160", "version": 2 }, { "paramCode": "BJ_CHY_HD_XX", "paramName": "包胶_测厚仪_厚度_下限", "value": "40.7", "version": 10 } ], "pushTime": "2024-04-01 20:04:56", "remark": "产品配方修改,经工艺部门审批,可下发", "traceID": "19be7c94-4638-4706-8086-558670088e8a" } |  |  |  |
| 设备返回报文字段 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 描述 |
|  | code | 应答状态 | String | 成功 200，失败：非 200 |
|  | message | 上传成功提醒 | String |  |
|  | status | 上传状态 | Bool | 成功标识 |
|  | errorMsg | 校验失败原因 | String |  |
|  | traceID | 请将请求中的traceID在响应中返回 | String | 方便排查问题的全局唯一ID |
| 返回成功 | { "code": "200", "message": "操作成功", "status": true, "traceID": "bc91be61-2c7a-4c89-870a-482b12794352", "errorMsg": "are no errors", } |  |  |  |
| 返回失败 | { "code": "2002", "message": "", "status": false, "traceID": "bc91be61-2c7a-4c89-870a-482b12794352", "errorMsg": "参数不全/参数错误", "data": null } |  |  |  |

5 工序参数编码模板（例如切卷）

| 工序 | 设备名 | 参数名 | 标准值 | 编码 | 单位 | 参数中文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切卷 | 激光切卷机（正极） | 间距功率 | 100 | QJ_JGQJJ_ZJ_JJGL_SX | W% | 切卷_激光切卷机（正极）_间距功率_上限 |
|  |  |  | 70 | QJ_JGQJJ_ZJ_JJGL_XX | W% | 切卷_激光切卷机（正极）_间距功率_下限 |
|  | 激光切卷机（负极） | 间距功率 | 100 | QJ_JGQJJ_FJ_JJGL_SX | W | 切卷_激光切卷机（负极）_间距功率_上限 |
|  |  |  | 60 | QJ_JGQJJ_FJ_JJGL_XX | W | 切卷_激光切卷机（负极）_间距功率_下限 |
|  | 激光切卷机（正极） | 极片宽 | 76.5 | QJ_JGQJJ_ZJ_JPK_SX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_极片宽_上限 |
|  |  |  | 74.5 | QJ_JGQJJ_ZJ_JPK_XX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_极片宽_下限 |
|  |  | AT宽 | 4.75 | QJ_JGQJJ_ZJ_ATK_SX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_AT宽_上限 |
|  |  |  | 1.25 | QJ_JGQJJ_ZJ_ATK_XX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_AT宽_下限 |
|  |  | 极片长度 | 8516 | QJ_JGQJJ_ZJ_DXZZ_SX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_极片长度_上限 |
|  |  |  | 8506 | QJ_JGQJJ_ZJ_DXZZ_XX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_极片长度_下限 |
|  | 激光切卷机（负极） | 极片宽 | 77 | QJ_JGQJJ_FJ_JPK_SX | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_极片宽_上限 |
|  |  |  | 75 | QJ_JGQJJ_FJ_JPK_XX | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_极片宽_下限 |
|  |  | 极片长度 | 8810 | QJ_JGQJJ_FJ_DXZZ_SX | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_极片长度_上限 |
|  |  |  | 8800 | QJ_JGQJJ_FJ_DXZZ_XX | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_极片长度_下限 |
|  | 激光切卷机（正极） | W | 36 | QJ_JGQJJ_ZJ_W_SX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_W_上限 |
|  |  |  | 33 | QJ_JGQJJ_ZJ_W_XX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_W_下限 |
|  |  | R1 | 4 | QJ_JGQJJ_ZJ_R1 | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_R1 |
|  |  | R2 | 8 | QJ_JGQJJ_ZJ_R2 | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_R2 |
|  |  | R3 | 4 | QJ_JGQJJ_ZJ_R3 | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_R3 |
|  |  | R4 | 4 | QJ_JGQJJ_ZJ_R4 | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_R4 |
|  |  | A0 | 76 | QJ_JGQJJ_ZJ_A0 | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_A0 |
|  |  | A1 | 76 | QJ_JGQJJ_ZJ_A1 | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_A1 |
|  |  | 极耳个数 | 30 | QJ_JGQJJ_ZJ_JEGS | 个 | 切卷_激光切卷机（正极）_极耳个数 |
|  |  | AT宽 | 4.75 | QJ_JGQJJ_ZJ_ATK_SX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_AT宽_上限 |
|  |  |  | 1.25 | QJ_JGQJJ_ZJ_ATK_XX | mm | 切卷_激光切卷机（正极）_AT宽_下限 |
|  | 激光切卷机（负极） | W | 38 | QJ_JGQJJ_FJ_W_SX | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_W_上限 |
|  |  |  | 35 | QJ_JGQJJ_FJ_W_XX | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_W_下限 |
|  |  | R1 | 4 | QJ_JGQJJ_FJ_R1 | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_R1 |
|  |  | R2 | 16 | QJ_JGQJJ_FJ_R2 | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_R2 |
|  |  | R3 | 10 | QJ_JGQJJ_FJ_R3 | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_R3 |
|  |  | R4 | 6 | QJ_JGQJJ_FJ_R4 | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_R4 |
|  |  | A0 | 76 | QJ_JGQJJ_FJ_A0 | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_A0 |
|  |  | A1 | 76 | QJ_JGQJJ_FJ_A1 | mm | 切卷_激光切卷机（负极）_A1 |
|  |  | 极耳个数 | 31 | QJ_JGQJJ_FJ_JEGS | 个 | 切卷_激光切卷机（负极）_极耳个数 |
|  | 激光切卷机 | 正极放卷张力 | 1200 | QJ_JGQJJ_ZJFJZL_SX | g | 切卷_激光切卷机_正极放卷张力_上限 |
|  |  |  | 120 | QJ_JGQJJ_ZJFJZL_XX | g | 切卷_激光切卷机_正极放卷张力_下限 |
|  |  | 正极收卷张力 | 1200 | QJ_JGQJJ_ZJSJZL_SX | g | 切卷_激光切卷机_正极收卷张力_上限 |
|  |  |  | 120 | QJ_JGQJJ_ZJSJZL_XX | g | 切卷_激光切卷机_正极收卷张力_下限 |
|  |  | 负极放卷张力 | 1200 | QJ_JGQJJ_FJFJZL_SX | g | 切卷_激光切卷机_负极放卷张力_上限 |
|  |  |  | 120 | QJ_JGQJJ_FJFJZL_XX | g | 切卷_激光切卷机_负极放卷张力_下限 |
|  |  | 负极收卷张力 | 1200 | QJ_JGQJJ_FJSJZL_SX | g | 切卷_激光切卷机_负极收卷张力_上限 |
|  |  |  | 120 | QJ_JGQJJ_FJSJZL_XX | g | 切卷_激光切卷机_负极收卷_下限 |
|  |  | 上隔膜放卷张力 | 90 | QJ_JGQJJ_SGMFJZL_SX | g | 切卷_激光切卷机_上隔膜放卷张力_上限 |
|  |  |  | 80 | QJ_JGQJJ_SGMFJZL_XX | g | 切卷_激光切卷机_上隔膜放卷张力_下限 |
|  |  | 下隔膜放卷张力 | 90 | QJ_JGQJJ_XGMFJZL_SX | g | 切卷_激光切卷机_下隔膜放卷张力_上限 |
|  |  |  | 80 | QJ_JGQJJ_XGMFJZL_XX | g | 切卷_激光切卷机_下隔膜放卷张力_下限 |
|  |  | 负极极耳边距上限 | 32 | QJ_JGQJJ_FJJEBJSX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳边距上限 |
|  |  | 负极极耳边距下限 | 20.5 | QJ_JGQJJ_FJJEBJXX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳边距下限 |
|  |  | 正极极耳边距上限 | 32 | QJ_JGQJJ_ZJJEBJSX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳边距上限 |
|  |  | 正极极耳边距下限 | 20.5 | QJ_JGQJJ_ZJJEBJXX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳边距下限 |
|  |  | 负极极耳宽度上限 | 50 | QJ_JGQJJ_FJJEKDSX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳宽度上限 |
|  |  | 负极极耳宽度下限 | 0 | QJ_JGQJJ_FJJEKDXX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳宽度下限 |
|  |  | 正极极耳宽度上限 | 50 | QJ_JGQJJ_ZJJEKDSX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳宽度上限 |
|  |  | 正极极耳宽度下限 | 0 | QJ_JGQJJ_ZJJEKDXX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳宽度下限 |
|  |  | 负极极耳高度上限 | 50 | QJ_JGQJJ_FJJEGDSX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳高度上限 |
|  |  | 负极极耳高度下限 | 0 | QJ_JGQJJ_FJJEGDXX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳高度下限 |
|  |  | 正极极耳高度上限 | 50 | QJ_JGQJJ_ZJJEGDSX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳高度上限 |
|  |  | 正极极耳高度下限 | 0 | QJ_JGQJJ_ZJJEGDXX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳高度下限 |
|  |  | 电芯宽度上限 | 150 | QJ_JGQJJ_DXKDSX |  | 切卷_激光切卷机_电芯宽度上限 |
|  |  | 电芯宽度下限 | 0 | QJ_JGQJJ_DXKDXX |  | 切卷_激光切卷机_电芯宽度下限 |
|  |  | 负极极耳远边距上限 | 63.5 | QJ_JGQJJ_FJJEYBJSX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳远边距上限 |
|  |  | 负极极耳远边距下限 | 52.5 | QJ_JGQJJ_FJJEYBJXX |  | 切卷_激光切卷机_负极极耳远边距下限 |
|  |  | 正极极耳远边距上限 | 63.5 | QJ_JGQJJ_ZJJEYBJSX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳远边距上限 |
|  |  | 正极极耳远边距下限 | 52.5 | QJ_JGQJJ_ZJJEYBJXX |  | 切卷_激光切卷机_正极极耳远边距下限 |
|  |  | 正极定切刀 | 250000 | QJ_JGQJJ_ZJDQD | 次 | 切卷_激光切卷机_正极定切刀 |
|  |  | 负极定切刀 | 250000 | QJ_JGQJJ_FJDQD | 次 | 切卷_激光切卷机_负极定切刀 |
|  |  | 正极动切刀 | 250000 | QJ_JGQJJ_ZJDQD | 次 | 切卷_激光切卷机_正极动切刀 |
|  |  | 负极动切刀 | 250000 | QJ_JGQJJ_FJDQD | 次 | 切卷_激光切卷机_负极动切刀 |
|  |  | 压花辊寿命 | 200000 | QJ_JGQJJ_YHGSM_SX | m | 切卷_激光切卷机_压花辊寿命_上限 |
|  |  |  | 0 | QJ_JGQJJ_YHGSM_XX | m | 切卷_激光切卷机_压花辊寿命_下限 |
|  |  | 点状加强筋 | 105000 | QJ_JGQJJ_DZJQJ_SX | m | 切卷_激光切卷机_点状加强筋_上限 |
|  |  |  | 0 | QJ_JGQJJ_DZJQJ_XX | m | 切卷_激光切卷机_点状加强筋_下限 |
|  |  | 条状加强筋 | 105000 | QJ_JGQJJ_TZJQJ_SX | m | 切卷_激光切卷机_条状加强筋_上限 |
|  |  |  | 0 | QJ_JGQJJ_TZJQJ_XX | m | 切卷_激光切卷机_条状加强筋_下限 |
|  |  | 隔膜热切刀寿命 | 295000 | QJ_JGQJJ_GMRQDSM_SX | 次 | 切卷_激光切卷机_隔膜热切刀寿命_上限 |
|  |  | 1#2#外隔膜到负极 | 6 | QJ_JGQJJ_1_2_WGMDFJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_1#2#外隔膜到负极_上限 |
|  |  |  | 1 | QJ_JGQJJ_1_2_WGMDFJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_1#2#外隔膜到负极_下限 |
|  |  | 1#2#外负极到正极 | 4 | QJ_JGQJJ_1_2_WFJDZJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_1#2#外负极到正极_上限 |
|  |  |  | 0.45 | QJ_JGQJJ_1_2_WFJDZJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_1#2#外负极到正极_下限 |
|  |  | 1#2#外隔膜错位 | 1 | QJ_JGQJJ_1_2_WGMCW_SX | mm | 切卷_激光切卷机_1#2#外隔膜错位_上限 |
|  |  |  | -1 | QJ_JGQJJ_1_2_WGMCW_XX | mm | 切卷_激光切卷机_1#2#外隔膜错位_下限 |
|  |  | 3#4#内隔膜到负极 | 6 | QJ_JGQJJ_3_4_NGMDFJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内隔膜到负极_上限 |
|  |  |  | 1 | QJ_JGQJJ_3_4_NGMDFJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内隔膜到负极_下限 |
|  |  | 3#4#内隔膜到正极 | 5 | QJ_JGQJJ_3_4_NGMDZJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内隔膜到正极_上限 |
|  |  |  | 1.4 | QJ_JGQJJ_3_4_NGMDZJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内隔膜到正极_下限 |
|  |  | 3#4#内负极到正极 | 3.55 | QJ_JGQJJ_3_4_NFJDZJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内负极到正极_上限 |
|  |  |  | 0.45 | QJ_JGQJJ_3_4_NFJDZJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内负极到正极_下限 |
|  |  | 3#4#内隔膜错位 | 1 | QJ_JGQJJ_3_4_NGMCW_SX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内隔膜错位_上限 |
|  |  |  | -1 | QJ_JGQJJ_3_4_NGMCW_XX | mm | 切卷_激光切卷机_3#4#内隔膜错位_下限 |
|  |  | 头部1#2#外隔膜到负极 | 6 | QJ_JGQJJ_TB1_2_WGMDFJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_头部1#2#外隔膜到负极_上限 |
|  |  |  | 1 | QJ_JGQJJ_TB1_2_WGMDFJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_头部1#2#外隔膜到负极_下限 |
|  |  | 头部3#4#内隔膜到负极 | 6 | QJ_JGQJJ_TB3_4_NGMDFJ_SX | mm | 切卷_激光切卷机_头部3#4#内隔膜到负极_上限 |
|  |  |  | 1 | QJ_JGQJJ_TB3_4_NGMDFJ_XX | mm | 切卷_激光切卷机_头部3#4#内隔膜到负极_下限 |
|  |  | 头部长度Overhang上限 | 17 | QJ_JGQJJ_TBZDOVERHANGSX | mm | 切卷_激光切卷机_头部长度Overhang上限 |
|  |  | 头部长度Overhang下限 | 3 | QJ_JGQJJ_TBZDOVERHANGXX | mm | 切卷_激光切卷机_头部长度Overhang下限 |
|  |  | 尾部长度Overhang上限 | 17 | QJ_JGQJJ_WBZDOVERHANGSX | mm | 切卷_激光切卷机_尾部长度Overhang上限 |
|  |  | 尾部长度Overhang下限 | 3 | QJ_JGQJJ_WBZDOVERHANGXX | mm | 切卷_激光切卷机_尾部长度Overhang下限 |
| 预压 | 冷压板 | 压力 | 7 | YY_LYB_YL_SX | t | 预压_冷压板_压力_上限 |
|  |  |  | 5 | YY_LYB_YL_XX | t | 预压_冷压板_压力_下限 |
|  |  | 时间 | 7 | YY_LYB_SJ_SX | s | 预压_冷压板_时间_上限 |
|  |  |  | 5 | YY_LYB_SJ_XX | s | 预压_冷压板_时间_下限 |
|  | 锐捷短路测试仪器 | 电压 | 103 | YY_RJDLCSYQ_DY_SX | V | 预压_锐捷短路测试仪器_电压_上限 |
|  |  |  | 97 | YY_RJDLCSYQ_DY_XX | V | 预压_锐捷短路测试仪器_电压_下限 |
|  |  | VD1 | 5 | YY_RJDLCSYQ_VD1 | % | 预压_锐捷短路测试仪器_VD1 |
|  |  | VD3 | 8 | YY_RJDLCSYQ_VD3 | % | 预压_锐捷短路测试仪器_VD3 |